柳州职业技术学院

高精度3D打印机询价采购公告

采购编号：LZY22-14                                发布日期：2022年3月24日

- 项目名称： 高精度3D打印机采购

- 询价采购项目预算金额：（人民币）壹拾壹万玖仟玖佰玖拾元整（¥119,990.00）

- 采购要求

说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度3D打印机 | 品牌：三选一 1、易博三维HotPoint-I； 2、弘瑞E2； 3、迅实科技XS-200； 一、技术要求： 1、打印技术：熔融堆积（FDM）； 2、打印尺寸≥长210x宽210x高200mm 3、底板平台温度：100℃（允许变化范围：-5~+5）； 4、打印底板：磁吸软板，便于取件和更换； 5、喷嘴直径：标配0.4mm（0.2-0.5mm任意可选）； 6、喷嘴温度190--240℃（可自由设置）; 7、喷头数量：1个； 8、中英文智能全彩触摸屏，尺寸：≥3.5寸； 9、支持语言：中/英文自由切换； 10、3D模型数据处理软件功能要求： （1）软件可以查询观察打印轨迹； （2）3D模型数据处理软件具备固件升级的功能； （3）可缩放3D模型至所需的尺寸；软件有自动摆放和分角度调节功能； （4）预计打印时,可在切片前一键预览打印支撑； 11、具有WIFI功能模块：能实现远程连接，无线连接； 12、机器硬件、软件、主板需为同品牌； 13、精度：打印层高：0.05-0.4mm可选XY轴定位：≥0.01mm； Z轴定位：≥0.0025mm，并具有抱死功能，保证打印平台精准位置； 14、打印方式：支持USB连接或SD卡脱机打印； 15、打印速度：10-150mm/s； 16、具备暂停换料，一键进料/退料功能； 17、断电续打功能；双路供电，自动保存打印进度； 18、耗材类型：PLA、ABS等 19、耗材规格：Φ1.75mm； 20、机器净毛重：≥21KG； 21、料盘架：后挂式； 22、上敞开式打印，安全可靠； 23、环境要求5-50℃，湿度5-50%； 24、输入电压：220V,50/60Hz,5.4-2.2A,350W； 二、其它要求： 1、提供产品设备合格证； 2、为每台设备免费提供PLA类试用耗材1公斤，同时提供该耗材的质量监督检测报告（需盖质量监督检测机构公章）； 3、配套一套（共1个点）对应产品设备的增材制造数字化平台仿真软件： （1）软件系统中包含的模型和场景： ①场景：增材制造实训中心采用3D实时渲染技术； ②模型：SLM工艺IGAM系列金属增材装备、冷水机、惰性气体存储瓶、布局装修环境、物品平台、防护用品、金属粉末、操作工具、打印基板、喷砂机、线切割、热处理炉等三维模型。 （2）可虚拟仿真打印不少于10种金属零件模型，并仿真每种零件打印实操过程。 （3）具有金属增材制造SLM工艺装备仿真实操功能，通过三维可视化体验方式进行自主学习、实验练习、实验考核等交互操作体验，系统模拟增材制造实训中心场景及实际工作环境，摆放多种增材制造技术装备，并可对其中一台进行操作学习。 （4）具备理论、实操考核功能，能对操作人员的操作过程记录，评分，并对危险操作具有警示功能，并免费升级。 4、所供产品生产厂家技术人员应具有工信部颁发的职业技术证书（3D打印）, 不少于两人具备； 5、项目标注有可选品牌要求必须使用可选品牌报价；项目无标注品牌的按照项目参数报价即可，否则报价无效。 6、上述的货物免费保修期为：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于壹年（均为自交付使用并验收合格之日起计），质保期内免费上门维修，免费更换配件。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 | 10 | 台 |

四、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的），具有合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、个体工商户营业执照）的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

4.报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5.付款：合同中所有货物到齐，安装调试完毕验收合格交付使用后，报价人开具合同金额发票给采购人, 采购人收到发票后十个工作日内支付合同金额的90%，报价人在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质量保证期满后十个工作日内支付合同金额的10%，否则采购人不予支付货款。

6. 履约保证金：合同签订前2日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目合同金额的5%收取，如报价人未能按合同约定履行合同，采购人有权没收全部履约保证金，并按合同相关条款追究其责任。报价人在承诺的质量期内能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质量期满后十个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

转帐时注明：××××项目，采购编号××××履约保证金

转帐后持银行回执复印件及合同到柳州职业技术学院签订合同

7. 供货时间：签订合同后10日内验收合格并交付使用。

8.报价文件包括：本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）。报价文件一式三份。报价为最终报价。

9.报价文件递交：报价人将填写好的报价函、工商营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件及其他相关文件各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2022年3月30日上午9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）A区行政办公楼201室资产管理处，逾期无效。

10.技术及需求咨询联系人：叶青      联系电话：18507721628 。

11.报价文件接收人为资产管理处办公室工作人员，电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2022年3月24日

报价明细表

| 序号 | 名称 | 采购文件技术要求 | 报价 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人单位（公章）：               法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

疫情防控期间报价文件递送须知

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。

一、进出人员要求

（一） 严控人员进出。校园实行严控人员进出管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。

（二） 严格规范处置。对发现疑似症状和来自中高风险地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。

（三） 严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。递交地点详见公告内容。

二、递交材料要求

各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。到学校递交报价文件时，同时将承诺书、委托代理人身份证复印件、法定代表人授权委托书的纸质材料递交工作人员。

柳州职业技术学院

2022年3月24日

报价人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年  月  日递送_________   ________项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：

1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。

3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。

对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，

1．本单位派出的报价人员姓名：          ，身份证号码：              ，联系电话：                ，在             （省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。

2.（1）此人未曾到过中高风险区；（2）此人未曾在广西壮族自治区以外停留或居住；（3）此人未曾离开中国大陆。

以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：

报价单位（公章）：

年     月     日